Projeto Relógio na FPGA

Eli Jose e Pedro Azambuja

- Introdução

Este projeto consiste na criação de um relógio digital, em VHDL, com as seguintes características:

- Indica horas e minutos e segundos;

- Possui um sistema de passagem acelerada de tempo para mudar o horário;

- Possui um sistema para trocar o modo de visualização do horário de base 12 (AM/PM) para base 24.

- Montador (assembler) para a sequência de instruções criadas;

- Barramento de dados em 8 bits;

- Barramento de memória em 8 bits;

- Horário mostrado através de um display de 7 segmentos;

- Possui seleção da base de tempo:

  - Para mostrar a passagem das 24 horas em tempo reduzido.

A implementação física do projeto foi feita utilizando uma placa FPGA Cyclone IV EP4CE115F29C7.

- Especificações técnicas

- Pseudocódigo do relógio

Abaixo está exposto o pseudocódigo em Python da lógica implementada no relógio. Ao lado de cada linha há, em forma de comentário, o que seria um primeiro rascunho do código em Assembly.

- Código em Assembly

Abaixo estão as 45 primeiras linhas do código em assembly apenas para ilustrar o formato das instruções e do código. As instruções completas usadas para o projeto estão no arquivo assembly_relogio.asm no repositório do Github.

- Arquitetura do processador:

No processador criado foi utilizada a arquitetura Registrador – Registrador com o uso de um Banco de Registradores com 8 registradores. Neste foram armazenados os dados dos dígitos de horas, minutos e segundos do relógio, tanto para o formato em base 24 quanto base 12. Além disso, nesses registradores estão o valor da passagem de tempo (determinar se passou ou não 1 segundo) e valor do switch de transição de base 12 para 24. Esse banco de registradores está descrito e detalhado no item abaixo. Além disso, há também uma Unidade de controle para ativar os pontos de controle de acordo com a instrução a ser realizada pelo processador, uma ROM, onde estão armazenadas a sequência de instruções do processador e uma ULA, responsável por realizar as operações necessárias com os dados.

- Fluxo de dados

- Endereçamento do Banco de Registradores

Para cada dado a ser usado na lógica do relógio, utilizou-se um endereço do banco registradores para armazená-lo, como descrito abaixo:

| Nome do registrador | Endereço <5 bits> | Descrição |
| --- | --- | --- |
| REG_TEMPO | 00011 | Guarda dado da Base de Tempo |
| REG_US | 00001 | Unidade de Segundo |
| REG_DS | 00010 | Dezena de segundo |
| REG_UM | 00100 | Unidade de Minuto |
| REG_DM | 01000 | Dezena de Minuto |
| REG_UH | 10000 | Unidade de Hora em base 24 |
| REG_DH | 10001 | Dezena de Hora em base 24 |
| REG_CLEAR | 01111 | Clear da Base Tempo |
| REG_SWITCH | 01010 | Guarda dado do switch da base 24/12 |
| REG_AM_DH | 10011 | Unidade de Hora em base 12 |
| REG_AM_UH | 10101 | Dezena de Hora em base 12 |
| REG_SIGLA | 11110 | Guarda a sigla do horário (AM ou PM) |
| REG_TRACO | 11010 | Usado para mostrar traço no display |
| REG_ZERA | 11011 | Usado para limpar o display |

Os registradores REG_TEMPO e REG_CLEAR foram utilizados, respectivamente, para armazenar e resetar os dados da passagem de 1 segundo provenientes do periférico da Base de Tempo. E o registrador REG_SWITCH foi usado para armazenar o estado atual do switch de seleção do modo de visualização das horas (base 12 ou 24).

- Mapa de Memória (Periféricos)

| Periférico | Endereço <8 bits> |
| --- | --- |
| IO_TEMPO (base de tempo) | 0000 0000 |
| CLEAR_TEMPO | 0000 0001 |
| IO_SWITCH (base 24 ou 12) | 0000 1001 |
| LCD_US | 0000 0011 |
| LCD_DS | 0000 0100 |
| LCD_UM | 0000 0101 |
| LCD_DM | 0000 0110 |
| LCD_UH | 0000 0111 |
| LCD_DH | 0000 1000 |

- Formato das instruções:

| OpCode | addrA | reservado |
| --- | --- | --- |
| 3 bits | 5 bits | 8 bits |

O opcode é o binário da instrução a ser realizada, o addrA é o endereço do registrados a ser acessado no banco de registradores e o Reservado é um campo disponível para guardar um número inteiro positivo (instruções de ADD, MOV e CMP), para guardar o endereçamento de um periférico (instruções de LOAD e STORE), ou para guardar o endereço de uma label (instruções de JUMP e JNE).

As instruções de JNE e JUMP não levam um addrA, sendo esse campo preenchido apenas por 0s.

- Instruções usadas:

| Instrução | Binário | Descrição |
| --- | --- | --- |
| LOAD | 000 | Carrega o dado de um endereço I/O em um Registrador. |
| CMP | 001 | Compara o dado de um Registrador com um imediato. |
| MOV | 010 | Move o valor de um imediato para um Registrador. |
| ADD | 100 | Adiciona o valor de um imediato para um Registrador. |
| STORE | 101 | Envia para um endereço I/O o dado de um Registrador. |
| JNE | 110 | Realiza um JMP para a label do imediato se Flag CMP for 0 |
| JUMP | 111 | Realiza um JMP para a label do imediato. |

- Modos de endereçamento:

| Linha de Instrução | Binário <16 bits> |
| --- | --- |
| LOAD REG_TEMPO IO_TEMPO | 000 00000 0000 0000 |
| CMP REG_TEMPO $1 | 001 00000 0000 0001 |
| JNE LINHA_Y | 110 00000 0000 0000 |
| STORE REG_US LCD_US | 101 00001 0000 0011 |
| ADD REG_US $1 | 100 00001 0000 0001 |
| MOV REG_US $0 | 010 00001 0000 0000 |
| JUMP LINHA_Y | 111 00000 0000 0000 |

- Listagem dos pontos de controle e sua utilização:

MUX JMP (1 bit): Mux utilizado para determinar se o processador deve realizar um JUMP ou continuar com a leitura normal das instruções.

WR Reg (1 bit): Enable para a escrita em um endereço no Banco de Registradores.

MUX MAIN (2 bits): Mux utilizado para selecionar a entrada de dados do Banco de Registradores, sendo as opções: Imediato, ULA e I/O.

OP ULA (3 bits): Indica a ULA qual operação deve ser efetuada entre suas entradas.

WR I/O (1 bit): Enable para a escrita nos periféricos.

RD I/O (1 bit): Enable para a leitura dos periféricos.

Observação: Para determinar esses pontos de controle, a Unidade de Controle recebe o opcode da instrução a ser realizada e, para a instrução de JNE (JUMP IF NOT EQUAL), ela também recebe a flag de comparação que sai da ULA, resultante da instrução anterior de CMP.

- Operações da ULA

| Operação | Binário <3> | Descrição |
| --- | --- | --- |
| ADD | 000 | Passa A + B para a saída. |
| EQUAL | 001 | Se A = B, Flag COMPARACAO = 1. |
| Passa A | 011 | Passa o valor da entrada A para a saída. |
| Passa B | 010 | Passa o valor da entrada B para a saída. |
| Nada | 111 | Não faz nada |

- Pontos de Controle para cada Instrução

| Instrução | MUX JMP | WR Reg | MUX MAIN | OP ULA | WR I/O | RD I/O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOAD | 0 | 1 | 10 | 111 | 0 | 1 |
| CMP | 0 | 0 | 11 | 001 | 0 | 0 |
| JNE | 1 | 0 | 11 | 111 | 0 | 0 |
| ADD | 0 | 1 | 01 | 000 | 0 | 0 |
| MOV | 0 | 1 | 00 | 111 | 0 | 0 |
| STORE | 0 | 0 | 11 | 111 | 1 | 0 |
| JUMP | 1 | 0 | 11 | 111 | 0 | 0 |

- Fluxo de Dados:

Utilizamos um Banco de registradores para armazenar os valores manipulados. Há um Mux para selecionar se a entrada B da ULA vem do I/O (para realizar comparações) ou do Imediato (para realizar somas e comparações). Há um Mux para verificar se a instrução é de um JUMP/JNE, sendo ele selecionado pela Unidade de Controle. Caso seja de JMP/JNE o valor passado para o PC é o de imediato do JUMP/JNE que vem nos bits de Reservado da Instrução. Há um Mux para selecionar se o dado a ser escrito em um registrador do Banco de registradores vem da ULA, resultado de alguma operação, ou se ele vem de um imediato, por exemplo, quando zeramos o valor das horas na passagem de 23:00 para 00:00. Há uma ULA que possui duas entradas, a entrada A recebe a saída do Banco de Registradores do dado lido de algum registrador, a entrada B recebe algum imediato da ROM ou um dado do I/O, dependendo do Mux. A saída da ULA é direcionada a saída da Unidade de Processamento e ao Banco de Registradores. A Unidade de Controle ativa os pontos descritos no tópico abaixo.

- Assembler

Foi criado um assembler para converter o código Assembly no formato .asm para um código em binário utilizável pela ROM da FPGA, no formato .mif. Este assembler, escrito em Python está no repositório do projeto, no arquivo assembler.py e permite a montagem automática e genérica para as instruções do processador criado. Seu funcionamento se inicia a partir da leitura de todas as labels de JUMP presentes no código e seu armazenamento em uma lista, além de sua retirada do código. Depois é adicionado o cabeçalho do arquivo no formato .mif, necessário para ser lido pela ROM. Por fim, as instruções são substituídas pelos seus opcodes em binário assim como os nomes dos registradores e das posições de I/O são substituídos pelos seus endereços em binário e as labels de JUMP e JNE são substituídas pelas suas respectivas linhas em binário. O código convertido é salvo no arquivo binário.mif.

Caso seja necessário adicionar novos registradores ao processador, endereços de I/O ou novas instruções, basta modificar os dicionários presentes no arquivo do próprio assembler, incluindo neles os novos endereços ou instruções.

- Diagrama dos periféricos

Abaixo está ilustrado o diagrama dos periféricos utilizados no projeto.

O funcionamento dessa parte se baseia no Mapa de endereços (Decoder), nele estão codificados o endereçamento a cada um dos periféricos que são utilizados pelo processador. Assim, para que a Base de tempo seja lida, por exemplo, o processador envia o endereço deste I/O pelo addr out e “1” para o RD para o Decoder. Então, o Decoder decodifica o endereço enviado e envia um sinal de habilita para a Base de Tempo. Está por sua vez, após receber esse sinal escreverá na saída out seu valor concatenado com 7 bits mais significativos e esse valor entrará no Processador pela entrada data in e será utilizada na lógica interna deste.

Em outro exemplo, para que seja escrito um valor em um Display de 7 segmentos, o processador envia o endereço deste I/O pelo addr out e “1” para o WR para o Decoder, além do dado a ser escrito no display pelo data out. Então, o Decoder decodifica o endereço enviado e envia um sinal de habilita para o Display de 7 segmentos endereçado. Este por sua vez, após receber esse sinal decodifica a sequência de bits recebida na entrada data e mostra no display o caractere correspondente.

- Instruções de Uso

Ao ligar o relógio na placa FPGA ele já inicia mostrando as horas e minutos e funciona normalmente.

- Ajustar o horário:

Para ajustar o horário basta acionar os dois primeiros switches da placa, marcados na imagem em verde e vermelho. O Switch em vermelho aumenta a velocidade de passagem de tempo em 2 vezes e o verde aumenta em 4 vezes, caso os dois sejam acionados a velocidade de passagem de tempo será máxima. Assim, a partir da manipulação dos dois switches é possível acelerar a passagem de tempo até chegar no horário desejado, acionando ambos para avançar grandes períodos e apenas um para menores períodos.

- Modificar base de tempo

Para modificar a base de tempo o principio é o mesmo do ajuste de horário, os switches vermelho e verde da imagem acima mudam individualmente a velocidade de passagem de tempo, sendo o verde o mais rápido, e acionados juntos mudam a velocidade de passagem de tempo para o valor máximo, passando 24 horas em 2 minutos.

- Modificar modo de visualização das horas (Base 12 ou 24 hrs)

Para modificar a base de visualização das horas basta utilizar o último swicth da FPGA, indicado em azul na imagem acima.

Quando ele não está acionado, ele indica as horas na base 12, mostrando no visor a sigla do período do dia (A ou P), como exposto abaixo:

Quando é acionado, ele mostra as horas na base 24, como mostrado abaixo: